PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MONEDAS

Taller de Joyería

Proceso de producción de monedas, desde la recepción de la materia prima hasta el embalaje y entrega al cliente. Incluye puntos de control de peso y de calidad superficial.

## Etapas del proceso

1. Inicio (materia prima). Recepción e inspección de la materia prima (metal).

2. Fundición. El metal se funde a altas temperaturas para obtener el metal líquido.

3. Laminado. El metal fundido se lamina para reducir su grosor y obtener láminas uniformes.

4. Cortado. Las láminas se cortan en discos del tamaño especificado para las monedas.

▣ Revisión peso (control). Se verifica que el peso de los discos cumpla con el estándar.

5. Recocido. Los discos se calientan para ablandar el metal y facilitar el siguiente proceso.

6. Bruñido. Se pule la superficie de los discos para mejorar su acabado y brillo.

▣ Revisión calidad (control). Se inspecciona el acabado y la calidad superficial de los discos.

7. Ácido sulfúrico — proceso químico. Las monedas se sumergen en ácido sulfúrico para limpiar y eliminar impurezas y óxidos.

8. Prensado. Se acuñan los diseños en los discos mediante prensas de alta presión.

9. Entrega. Las monedas terminadas se embalan y se entregan al cliente.

## Leyenda de símbolos

• Proceso (paso numerado): Etapa operativa estándar de fabricación.

• Control / Revisión ▣: Verificación de calidad o registro entre etapas.

• Proceso químico: Etapa con reactivos químicos (baño de ácido sulfúrico).